Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа по информатике №2

Вариант №63

Выполнил:
Студент группы P3116
Головин Роман Евгеньевич

Проверил:

Балакшин Павел Валерьевич,

Кандидат технических наук, доцент ФПИиКТ

Санкт-Петербург, 2024

Оглавление

Задание	3

Выполнение	4

45	4

Задание

На основании номера варианта задания выбрать набор из 4 полученных сообщений в виде последовательности 7-символьного кода. Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (7;4), которую представить в отчёте в виде изображения. Показать, исходя из выбранных вариантов сообщений (по 4 у каждого – часть №1 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение. 5. На основании номера варианта задания выбрать 1 полученное сообщение в виде последовательности 15-символьного кода. Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (15;11), которую представить в отчёте в виде изображения. Показать, исходя из выбранного варианта сообщений (по 1 у каждого – часть №2 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение. Сложить номера всех 5 вариантов заданий. Умножить полученное число на 4. Принять данное число как число информационных разрядов в передаваемом сообщении. Вычислить для данного числа минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности. Дополнительное задание №1 (позволяет набрать от 86 до 100 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Сделать себе учётную запись на https://gitlab.se.ifmo.ru/. Написать программу на любом языке программирования, которая на вход получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7,4), а затем выдает правильное сообщение (только информационные биты) и указывает бит с ошибкой при его наличии.

Выполнение

45

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | R2 | I1 | R3 | I2 | I3 | I4 | s |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 010 |
| 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 |
|  | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

S1 = R1 ⊕ I1 ⊕ I2 ⊕ I4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

S2 = R2 ⊕ I1 ⊕ I3 ⊕ I4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1

S4 = R3 ⊕ I2 ⊕ I3 ⊕ I4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0

S = 10(2) = 2, ошибка во 2 бите

R2 инвертируется

Правильное сообщение: 0110011 => 1011

82

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | R2 | I1 | R3 | I2 | I3 | I4 | s |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 101 |
| 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

S1 = R1 ⊕ I1 ⊕ I2 ⊕ I4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1

S2 = R2 ⊕ I1 ⊕ I3 ⊕ I4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

S4 = R3 ⊕ I2 ⊕ I3 ⊕ I4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1

S = 101(2) = 5, ошибка в 5 бите

I2 инвертируется

Правильное сообщение: 1101001 => 0001

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | R2 | I1 | R3 | I2 | I3 | I4 | s |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

S1 = R1 ⊕ I1 ⊕ I2 ⊕ I4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 1

S2 = R2 ⊕ I1 ⊕ I3 ⊕ I4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0

S4 = R3 ⊕ I2 ⊕ I3 ⊕ I4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 1

S = 101(2) = 5, ошибка в 5 бите

I2 инвертируется

Правильное сообщение: 0111100 => 1100

46

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | R2 | I1 | R3 | I2 | I3 | I4 | s |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 110 |
| 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 |
|  | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

S1 = R1 ⊕ I1 ⊕ I2 ⊕ I4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

S2 = R2 ⊕ I1 ⊕ I3 ⊕ I4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1

S4 = R3 ⊕ I2 ⊕ I3 ⊕ I4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1

S = 110(2) = 6, ошибка в 6 бите

I3 инвертируется

Правильное сообщение: 0011001 => 1001

63

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | R2 | I1 | R3 | I2 | I3 | I4 | R4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | s |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0010 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 |
|  | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

S1= R1 ⊕ I1 ⊕ I2 ⊕ I4 ⊕ I5 ⊕ I7 ⊕ I9 ⊕ I11 =0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 =0

S2=R2 ⊕ I2 ⊕ I3 ⊕ I4 ⊕ I6 ⊕ I7 ⊕ I10 ⊕ I11=1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 =1

S4=R3 ⊕ I2 ⊕ I3 ⊕ I4 ⊕ I8 ⊕ I9 ⊕ I10 ⊕ I11=0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1=0

S8=R4 ⊕ I5 ⊕ I6 ⊕ I7 ⊕ I8 ⊕ I9 ⊕ I10 ⊕ I11=1⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1=0

S = 10(2) = 2, ошибка во 2 бите

R2 инвертируется

Правильное сообщение 000001111110011 => 00111110011